Содержание.

1 Разработка технического задания ……………………………………………………..8

1.1 Название и область применения ………………….………………………...….8

1.2 Цель и назначение разработки…………….……………………………………8

1.3 Источник разработки …………………...………………………………………..8

1.4 Технические требования ……….……….………………………………………..8

1.4.1 Состав изделия и требования к конструкторскому

оформлению……………………………………...…………………………..……8

1.4.2 Показатели применения …….…………………...………………………9

1.4.3 Требования к надежности ……………………………………...………11

1.4.4 Требования к технологичности и метрологическому обеспечению разработки, производства и эксплуатации…………………………11

1.4.5 Требования к уровню унификации и стандартизации ……………12

1.4.6 Требования к безопасности при обслуживании, по охране окружающей среды……………………...…………………….…………………………12

1.4.7 Эстетические та эргономические требования …………….…….13

1.4.8 Требования к патентной чистоте …………………..………………13

1.4.9 Требования к составляющим частям изделия: сырья, выходным и эксплуатационным материалам ……………………………………………13

1.4.10 Условия эксплуатации (использования), требования к техническому обслуживанию и ремонту……………...……………………..…………13

1.4.11 Требования к маркировке и упаковке ……………………………….14

1.4.12 Требования к транспортировке и хранению ………….……….…15

1.5 Экономические показатели …………………….………………………………15

1.6 Стадии и этапы разработки ……..……………………………………………15

1.7 Порядок контроля и приёма  …………………..………………………….……16

2. Анализ ТЗ………………….…………………………………………………………..……17

3 Описание схемы электрической принципиальной ………….………………………20

3.1 Входные каскады …………………………….……………………………………20

3.2 Силовой каскад ……………………………………………………………………21

3.3 Выходные цепи ……………..……………………..………………………………23

3.4 Стабилизация выходных напряжений импульсного блока питания (далее ИБП) ……………………………………………………………………………..……24

3.5 Схема получения сигнала PG (Power Good). ……………………………..…27

4.Розработка конструкции прибора……………………………………………………..30

5. Обоснование выбора элементной базы и материалов конструкции. ……...…38

5.1 Обоснование выбора элементной базы. …………………………………….38

5.1.1 Выбор микросхем ………………………...………………………………40

5.1.1.1 Выбор управляющей микросхемы ………...………………….40

5.1.1.2 Выбор микросхемы - компаратора напряжений. …….……41

5.1.1.3 Выбор микросхем - стабилизаторов напряжений. …..…...41

5.1.1.4 Выбор микросхем усилителя ошибки. ……...………….……41

5.1.2 Выбор резисторов……………………..…………………………………41

5.1.3 Выбор конденсаторов. …………………….……………………………43

5.1.4 Выбор транзисторов. …………………………………………..………43

5.1.4.1 Выбор силовых транзисторов. …..………..…………………43

5.1.4.2 Выбор маломощных транзисторов. …..……….……………44

5.1.5 Выбор диодов. …………….………………………………………………44

5.2 Выбор материалов конструкции. ………………..……………………………45

6. Расчет конструкции печатной платы. …………………………..…………………48

7. Расчет надежности. ………...…………………………………………………………..52

8. Расчет вибропрочности платы. ………..……………………………………………55

9 Расчет теплового режима ИБП. ………………………………………………………57

10 Охрана труда и окружающей среды. ………………….………………….…………59

10.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов. …...…..……59

10.2 Условия труда на рабочем месте. ……………….…………………………60

10.3 Микроклимат. ……………………………….…………………………………..61

10.4 Оценка  санитарных норм условий труда при пайке элементов.….…62	10.5 Освещение. ……………………………………………………………………….63

10.5.1 Расчет естественного освещения. ………………..………………63

10.5.2 Расчет искусственного освещения. …………….…………………66

10.5.3 Оценка интенсивности инфракрасного излучения (ИКИ)...........68

10.6 Акустический шум в рабочем помещении. ……...…………………………69

10.7 Анализ потенциальных причин поражения электрическим током. Электробезопасность .…………………………………..………………………….70

10.8 Мероприятия по пожарной безопасности. …….……………………….….72

11 Технико-экономическое обоснование производства. …….………………………75

11.1 Анализ ринку. …………...…………………………..……………………………76

11.2 Оценка уровня качества изделия. ………..………………………………….77

11.3 Определение коэффициентов весомости параметров. ………….……79

11.4 Расчет себестоимости изделия. …………………………..……….………84

11.5 Калькуляция себестоимости..………………………………..………………84

11.6 Сырье и материалы. ……………………………...……………………………84

11.7 Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты, работы и услуги производственного характера посторонних предприятий и организаций……………………………………………………………………………………..…86

11.8 Основная заработная плата. ……………………...…………………………87

11.9 Дополнительная заработная плата. ………………………………………88

11.10 Отчисление на социальное страхование. ………….……………………89

11.12 Общепроизводственные расходы. …………………………………………89

11.13 Административные расходы. ………………………………………………89

11.14 Расходы на сбыт. ………………………………….……………………….…90

11.15 Определение цены изделия. …………………………………………………91

11.16 Нижняя черта цены. ………………………………….………………….……91

11.17 Верхняя черта цены. ……………………………..………………..…………91

11.18 Договорная цена. ……………………….……………………………………..92

11.19 Определение минимального объема производства продукции. …..…92

12. Список литературы. ……………………………………..……………………………93

Вступление

Современные рыночные экономические отношения требуют качественную и надежную продукцию, а также быстрое и качественное предоставление услуг. Низкая стоимость обусловливает конкурентоспособность товара и услуг. Реализовать это не возможно без автоматизации всех сфер деятельности общества. Универсальным инструментом для автоматизации в наше время стал персональный компьютер (ПК). Если проанализировать, то можно увидеть что компьютер на современном этапе применяется почти везде: в медицине, для точной диагностики с малым процентом ошибки, в производстве, для быстрого проектирования, анализа, моделирования и непосредственно при изготовлении детали, в сельском хозяйстве, в исследовательских целях, в массовых электронных платежах, в сфере развлечений (игровые автоматы). Стоит отметить, что современный компьютер представляет собой сложное радиоэлектронное средство, в котором реализованные все достижения науки в сфере технологий и инженерии. Попытка увеличить быстродействие этого средства вынуждает разработчиков уменьшать уровни сигналов, применять технологии, которые являются чувствительными к внешнему влиянию, что очень сильно отражается на надежной работе прибора. Это в свою очередь обусловливает жесткое требование к источнику питания и к его стабильности.

В случае нестабильности напряжения питания компьютера, это приводит к таким последствиям как:

- выход из строя главной материнской платы;

- выхода из строя оперативной памяти (ОЗП);

- нарушение целостности информации, которая хранится на жестком диске (накопителе);

- порча диска (брак) при записи CD/CD-RW;

- внезапная перезагрузка операционной системы;

Такое нестабильное функционирование прибора, когда он является ключевым элементом в ПК, приводит к падению общей производительности и надёжности работы системы. И Такие случаи работы персональных компьютеров в Украине являются очень распространенными. Причина - использование некачественных источников питания. Высококачественные источники питания для ПК имеют большую стоимость, поэтому, учитывая потребительский уровень, в Украину ввозятся в ограниченном количестве и для небольшого числа производителей (сборщиков) ПК.

После проведенных мной исследований, было выяснено что в Украине возможно производство высококачественного источника питания для ПК, по цене которая будет доступная среднему потребителю. Поэтому целью дипломной работы является разработка блока питания (далее БП) форм-фактора АТХ который в полной мере отвечает требованиям, которые выдвигает стандарт созданный корпорацией INTEL, имеет высокие показатели надежности и малую себестоимость.

1 Разработка технического задания.

1.1 Наименование и область применения.

1.1.1 Наименование: Блок питания компьютера форм-фактора АТХ (12V).

1.1.2 Область применения: системные модули типа IBM PC-XT/AT.

1.2 Цель и назначение разработки.

вырезано

Диоды VD7, VD8 предназначены для создания пути протекания тока рекуперации (частичное возвращение энергии, которая была накоплена в индуктивности рассеивания трансформатора источника питания), который протекает по цепи: T1-C7-C6-VD8-T1 для диода VD8 и T1-C7-C5-VD7-T1 для диода VD7.

Цепь из элементов C10, R10 включена параллельно первичной обмотке импульсного силового трансформатора, демпфирует паразитные высокочастотные колебания, которые возникают в паразитном колебательном контуре, который состоит из индуктивности рассеивания первичной обмотки Т1 и межвитковой емкости, в момент закрытия транзисторов VT1, VT2. При этом C10 увеличивает общую емкость паразитной цепи, понижая, таким образом, частоту паразитного колебательного процесса. R9 уменьшает добротность этого контура, что способствует быстрому затуханию колебаний.

Конденсатор C7, предотвращает протекание возможной постоянной составляющей тока через первичную обмотку импульсного высокочастотного трансформатора. Поэтому является элементом, который предотвращает подмагничивание сердечника трансформатора.

Конденсаторы C8, C9 выполняют функцию форсирующих емкостей и убыстряют процесс переключения силового транзистора. Это происходит следующим образом. При появлении отпирающего импульса на обмотке  разряженный конденсатор С8 обеспечивает подачу в базу VT1 входного отпирающего тока с крутым фронтом, который превышает его установленное значение. Поэтому начальный импульс через С8, обеспечивает ускоренное отпирание VT1. Когда С8 зарядиться до уровня ЕДС, которая действует на обмотке управляющего трансформатора, ток через него перестанет протекать, и в дальнейшем базовый ток VT1 пойдет через VD5, R4, R8. При исчезновении ЕДС на обмотке управляющего трансформатора напряжение конденсатора С8 прикладывается к эмиттерному переходу транзистора VT1 в запирающей полярности и, форсировано его закрывает, надежно поддерживая его в закрытом состоянии до конца “мертвой зоны”. Аналогично для конденсатора С9.

3.3 Выходные цепи.

Способ получения выходных напряжений одинаковый почти во всех схемах. Основной (общий) способ заключается в выпрямлении и сглаживании импульсных ЕДС с вторичных обмоток импульсного силового трансформатора. При этом выпрямление во всех двухтактных схемах осуществляется по двухполупериодной схеме со средней точкой. Этим обеспечивается симметричный режим перемагничивания сердечника импульсного трансформатора, так как через вторичные обмотки протекает только переменный ток и, соответственно, отсутствует вынужденное подмагничивание сердечника, что неминуемо в однополупериодных схемах выпрямление, где ток протекает через вторичную обмотку трансформатора только в одном направлении.

Так как все схемы реализованы приблизительно одинаково, будет достаточно рассмотреть и описать работу одной схемы (+12В).

Когда сквозь первичную обмотку 1-2 силового трансформатора Т1 протекает линейно нарастающий ток, на вторичной обмотке 3-4 действует ЕДС постоянного уровня. Полярность ЕДС такая, что на выводе 3 присутствует позитивный потенциал ЕДС относительно корпуса. На выводе 4 этот потенциал будет негативным. Поэтому линейно нарастающий ток протекает по цепи: 3 T1-верхний диод в диодной сборке VD9 – обмотка W1 дроссель групповой стабилизации L5 – дроссель L6 – конденсатор С12 – корпус 7 Т1.

вырезано

выдерживать кратковременные влияния температуры до +240 С0 в процессе пайки;

- иметь высокую влагостойкость;

- иметь небольшую стоимость;

- иметь стойкость к влиянию химических веществ, которые применяются при изготовлении печатной платы.

Для изготовления плат общего назначения наиболее широко применяется фольгированный стеклотекстолит. Для изготовления печатных плат для ИБП может быть применен фольгированный стеклотекстолит марки СФ-2-50-2.

В таблице сведенные материалы, которые используются при изготовлении ИБП.

| Наименование детали | Марка материала | Покрытия |
| --- | --- | --- |
| Дно кожуху |  |  |
| Крышка кожуха |  |  |
| Печатная плата | СФ-2-50-2 | Сплав «Розе» |

6. Расчет конструкции печатной платы.

Исходные данные расчета:

- печатная плата изготовляется химическим методом;

- размер платы 145Х110;

- четвертый класс точности с шагом координатной сетки 1.25;

- печатная плата односторонняя;

- материал печатной платы – СФ-2-50;

- максимальный постоянный ток, что протекает в проводнике Imax=22A;

Параметры стеклотекстолита:

- толщина фольги hфол=50 мкм;

- толщина материала с фольгой 1,5 мм;

- допустимая плотность тока Iдоп=20 Амм2;

- удельное сопротивление ρ=0.05 Ом⋅мм2м;

- максимальная длина проводника l=0.18 м.

Расчет проводится по методике [1].

Минимальная ширина печатного монтажа по постоянному току:

bmin=ImaxIдоп⋅hф=2220⋅50⋅10−3=22 мм

Минимальная ширина проводника, исходя из допустимого падения напряжения на нем:

bmin=ρ⋅l⋅ImaxIдоп⋅hф=0.05⋅0.182220⋅50⋅10−3=18 мм

Электрорадиоэлементы (ЭРЭ) размещенные на плате имеют три типоразмера диаметров выводов:

dE1=0.5 мм;

dE1=0.8 мм;

dE1=1.0 мм.

Номинальные значения диаметров монтажных отверстий определим по формуле:

d=dE+ΔdН.П.О+r,

где ΔdН.П.О - нижнее предельное отклонение от номинального диаметра монтажного отверстия

r- разница между минимальным диаметром отверстия и максимальным диаметром вывода r=0.2 мм.

d1=0.5+0.1+0.2=0.8 мм;

d2=0.8+0.1+0.2=1.1 мм;

d3=1.0 +0.1+0.2=1.3мм.

Рассчитаем диаметр контактной площадки.

вырезано

S=3,14(0,0040,03+0,010,03+0,0050,05)=0,0021 м2;

Определим интенсивность облучения. Так как расстояние от источника излучения к человеку r=0.2м >S =0.046м, то применим точечный метод:

q=0.91S((T/100)4-A)/r2;

А = 85 для кожного покрова человека;

q=0.910.0021((503/100)4-85)/0.22=26,5 Вт/м2;

При длине волны l =5.76 мкм qдоп = 120 Вт/м2. Так как q<qдоп, то  дополнительных мероприятий защиты применять не нужно.

10.6 Акустический шум в рабочем помещении.

Шум вредно воздействует на здоровье человека. Для организации оценки шума санитарными нормами допускается пользоваться общим уровнем, измеренным шумоизмерителем по шкале "А" (уровень звука), который потом сравнивают с допустимым уровнем для данного типа помещения, – 55 дбА, соответственно ДСН 3.3.6.037-99

Максимальный уровень шума в помещении 45дбА, то есть ниже допустимого. В помещении цеха никаких видов вибрации нет.

10.7 Анализ потенциальных причин поражения электрическим током. Электробезопасность.

По способу защиты человека от поражения электрическим током согласно ГОСТ12.2.007.0-75 основную и вспомогательную аппаратуру относят до 01 класса.

Согласно ГОСТ 12.1.038-88, предельнодопустимые напряжения прикосновения и токи через человека при нормальном (неаварийном) режиме работы изделия приведены в таблице №10.3:

Таблица №10.3.

| Вид тока | Напряжение, В не более | Ток, мА не более |
| --- | --- | --- |
| Переменный 50 Гц | 2 | 0.3 |
| Постоянный | 8 | 1.0 |

Длительность действия напряжений, указанных в таблице, не более 10 минут на сутки и установлено из реакции чувствительности. Напряжение прикосновения и тока для людей, работающих в условиях высоких температур (выше 25оС) и влажности (более 75%), должны быть уменьшены в три раза.

Согласно техническому заданию эксплуатация модуля предусматривается в условиях производства при питании от сети переменного тока 220В, 50Гц. Поскольку в производственных условиях имеется возможность одновременного прикосновения человека к соединенным с землей конструкциями, то это обуславливает категорию помещений, как помещение с повышенной опасностью.

Значение рабочего напряжения прикосновения и тока сквозь человека не должно превышать значений, указанных в таблице, что приведена выше.

При аварийном режиме работы напряжение прикосновения и тока через человека не должно превышать значения, указанные в таблице №10.4:

Таблица №10.4.

| Вид тока | Величина | Предельно допустимые уровни при действии выше: 0,1 0,2 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 выше 1 |
| --- | --- | --- |
| Переменный 50Гц | U, B I, мA | 500 250 100 85 70 65 55 50 36 500 250 100 85 70 65 55 50 6 |
| Постоянный | U, B I, мA | 500 400 250 240 230 220 210 200 40 500 400 250 240 230 220 210 200 15 |

Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и тока, которые проходят сквозь человека, отвечают переменным и не болевым (постоянным) токам, при аварийном режиме работы электрооборудования.

вырезано

aij=1.5  при  xi>xj1.0  при  xi=xj где xi і  xj– параметры, которые сравниваются между собой.

На основе числовых данных аij и таблицы составляют квадратную матрицу A=aij - расчет весомости параметров

Таблица №11.4 результатов расчета коэффициентов весомости.

| Параметры | ##### Параметры |  |  |  |  |  |  | ##### Первая итерация |  | Вторая итерация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bi | ϕi | bi' | ϕi' |
| 1 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0.0816 | 0.541 | 0.084 |
| 2 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 0.102 | 0.632 | 0.098 |
| 3 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7 | 0.1428 | 0.877 | 0.136 |
| 4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | 0.1224 | 0.745 | 0.116 |
| 5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 10 | 0.2040 | 1.398 | 0.217 |
| 6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 8.5 | 0.1735 | 1.122 | 0.174 |
| 7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 8.5 | 0.1735 | 1.122 | 0.174 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  | 49 | 1 | 6.437 | 0.999 |

Расчет весомости (приоритетности) каждого параметра ϕi проводится по следующим формулам:

ϕi=bii=1nbi

bi=j=1naij, где

bi – весомость i-го параметра по результатам оценок всех єкспертов; определяется как сумма значений коэффициентов преимущества (аij) данных всеми экспертами по i-му параметру.

Результаты расчетов заносятся в таблицу.

Относительные оценки весомости (ϕi) рассчитываются несколько раз, пока следующее значение будет незначительно отклоняться от предыдущего (менее 5%). На второй итерации значения коэффициента весомости (ϕi') рассчитывается так:

ϕi'=bi'i=1nbi', где

bi' определяется  bi'=ai1b1+ai2b2+…+ainbn.

Относительная оценка, которая получена на последней итерации расчетов, принимается за коэффициент весомости (ϕi) i-го параметру.

За полученными значениями ϕi' и qi определяем коэффициент технического уровня:

KТ.Р.=0.084⋅2+0.098⋅1.154+0.136⋅1+0.116⋅2+0.217⋅1+0.174⋅0.811+0.174⋅1.0591.191KТ.Р.=1.191

11.4 Расчет себестоимости изделия.

Расчет себестоимости изделия, которое проектируется, предусматривает составление калькуляции соответственно установленного в отрасли перечня статей расходов. Цены взяты из прайс-листа фирмы Имрад за 10.01.2006.

вырезано

11.18 Договорная цена.

Договорная цена (Цдог) может быть установлена по договоренности между производителем и потребителем в интервале между нижней и верхней лимитными ценами.

ЦН.М.<Цдог<ЦВ.М.

Исходя из выражения: 113.74 <Цдог< 178.65, выбираем цену на изделие Цдог=160 грн.

11.19 Определение минимального объема производства продукции.

Себестоимость годового выпуска продукции:

СР=а⋅СПОВ⋅Q+bCПОВ⋅Х, где

СПОВ- полная себестоимость единицы продукции, грн.;

а- условно-переменные расходы =0.75;

b- условно-постоянные расходы =0.25;

Х - производственная мощность предприятия X=12000 од./год;

Q - годовой объем выпуска продукции Q=10000 од./год;

СР=0.75⋅94⋅10000+0.25⋅94⋅12000=987000 грн.

Стоимость годового выпуска продукции QР=ЦДОГ⋅Q:

QР=160⋅10000=1600000 грн

Объем продукции, при котором прибыль равняется нулю:

Q1=b⋅СПОВ⋅XЦДОГ−а⋅СПОВ

Q1=0.25⋅94⋅12000160−0.75⋅94=3151 единиц.

Объем продукции, при котором будет достигнутый запланированный уровень рентабельности:

Q2=b⋅СПОВ⋅X⋅1+РН100ЦДОГ−а⋅СПОВ⋅1+РН100

Q2=0.25⋅94⋅12000⋅1+20100160−0.75⋅94⋅1+20100=4488 единиц

Годовая прибыль при достижении запланированного уровня рентабельности составит:

П=(ЦДОГ−СПОВ)⋅Q2

П=(160−94)⋅4488=296200 грн.

Построим график, на котором покажем значение Q1 и Q2:

Q1

Q2

вырезано

Выводы.

В этом разделе дипломной работы были проведены анализ рынка, уровня качества и конкурентоспособности ИБП компьютера, расчеты себестоимости производства, целесообразность производства, определение цены изделия.

Полная себестоимость ИБП составляет 94 грн.

Нижняя граница цены: ЦН.М.=113.74  грн.

Верхняя граница цены: ЦВ.М.=178.65  грн..

Договорная цена: Цдог=160 грн.

Объем продукции, при котором прибыль равняется 0 грн. - Q1=3151 ед.

Объем продукции, при котором будет достигнутый запланированный уровень рентабельности Q2=4488 ед.

Почти 75% от себестоимости изделия составляют покупные изделия, полуфабрикаты, работы и услуги производственного характера посторонних предприятий. Из этого можно сделать вывод что, себестоимость изделия преимущественно зависит от покупных радио материалов и компонентов. Поэтому основной путь по снижения себестоимости изделия – это наладка поставок комплектующих непосредственно от производителей.

12. Список литературы.

1. В.Т. Белинский; В.П.Гондюл; А.Б. Грозин; К.Б. Круковский-Синевич; Ю.Л. Мазор

«Практическое пособие по учебному конструированию» Киев «Висшая школа»1992;

2. В.Б. Карпушин «Вибрации и удары в радиоаппаратуре» Издательство «Советское радио» Москва-1971;

3. Л.Л. Роткоп; Ю.Е. Спокойный; «Обеспечение тепловых режимов при конструировании РЭА» Москва «Советское радио» 197;.

4. А.М Хаскин «Черчение» Киев «Высшая школа» 1979;

5. А.В. Потишко; Д.П. Крушевская «Справочник по инженерной графике» Издательство «Строитель» Киев-1976;

6. А.В. Головко; В.Б. Любицкий «Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT» «Лад и Н» Москва – 1995;

7. Бальян Р.Х. Барканов Н.А. Борисов А.В. 	 «Краткий справочник радиоэлектронной аппаратуры» под редакцией Вараламова Р.Г. Москва-1973.

8. ATX Power Supply Design Guide version 2.01 June 2004.

9. www.firechildsemi.com

10. Data Sheet LM393. 2002 Jan 22

11. www.skyline.com.ua

12. http://www.compdoc.ru/peripherals/body/asus_a30x/

13. http://www.it-link.com.ua/cgi-bin/p.cgi?a=tvr&t=3D2135&s=&g=NSK1

14. http://itc.ua/article.phtml?ID=14601

15. Справочник по охране труда на промышленном предприятии. / К.М.Ткачук – Киев: Техника, 1991.

16. Методические указания к выполнению домашних заданий по разделу «Мероприятия по охране труда при пайке»,  КПИ, 1984г.